Приложение к Решению Собрания представителей муниципального района

Алексеевский Самарской области

от «_____» ______________ 2017  № ______

ПРОЕКТ

Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального района Алексеевский Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Алексеевский Самарской области.

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

- основную часть (расчетные показатели, указанные в абзаце втором пункта 1.1 местных нормативов);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Основная часть. Расчетные показатели

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района Алексеевский Самарской области и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Алексеевский Самарской области

Таблица 1

| № п/п | Наименование вида объекта местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единица измерения | значения показателя |  | вид доступности, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | значения показателя |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные организации | Количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 |  | пешеходная доступность, метры |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения |  |  |  | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 4000 |  |  |
|  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | для учащихся I ступени обучения |  |  |  | для учащихся II и III ступени обучения |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 30** |  |  |
|  |  |  |  |  | Примечания: * Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. ** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 |  | пешеходная доступность, метры |  |  |  |  |  |  |  | в сельских населенных пунктах |  |  |  | 500 |  |  |
| 3. | Организации дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | 45 |  | транспортная доступность, метры |  |  |  |  |  |  |  | населенных пунктах, являющихся административными центрами муниципальных районов |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  | ее устанавливается |  |  |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Спортивные сооружения, предназначенные для организации и проведения официальных физкультурно– оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | квадратные метры на 1 тысячу человек | 2000 |  | пешеходная доступность, метры |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Библиотеки муниципального района | количество объектов на муниципальный район | межпоселенческие библиотеки |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | не устанавливается |  |  |
|  |  |  | центральная библиотека |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Детская библиотека |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Учреждение культуры клубного типа муниципального района | количество объектов на муниципальный район | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | не устанавливается |  |  |
| 8. | Музеи | количество объектов на муниципальное образование | в муниципальных районах с числом жителей от 10 тысяч до 20 тысяч человек |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | не устанавливается |  |  |
| Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Озеленение территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходная доступность, метры |  |  |  | 1000 |  |  |
| 10. | Парки культуры и отдыха | количество объектов | в населенных пунктах с числом жителей от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | в иных населенных пунктах |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Автомобильные дороги местного значения (улично- дорожная сеть) | Плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5* |  |  | - |  |  |  |  |  | не устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, % |  |  | пешеходная доступность, м |  |  |  |  |  | до входа в жилые дома |  |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  | жилые районы | 25 |  |  |  |  |  |  |  | до входа в пассажирские помещения вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания |  |  |  |  |  | 150 |  |
|  |  |  | общественно – деловые центры | 5 |  |  |  |  |  |  |  | до входа в прочие учреждения и предприятия обслуживания населения и административных зданий |  |  |  |  |  | 250 |  |
|  |  |  | промышленные и коммунально-складские зоны (районы) | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зоны массового кратковременного отдыха | 15 |  |  |  |  |  |  |  | до входов в парки, на выставки и стадионы |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 13. | Сети линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | 2 |  |  | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры |  |  |  |  |  | в районных пунктах |  |  |  |  |  | 500 |  |
| Объекты в области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объекты, предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | твердые бытовые отходы: |  |  |  | кг |  | литры |  |  |  |  |  |  | - |  | не устанавливается |  |
|  |  |  | -от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  |  | 190-225 |  | 900-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -от прочих жилых зданий |  |  |  | 300-450 |  | 1100-1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество с учетом общественных зданий |  |  |  | 280-300 |  | 1400-1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) |  |  |  | - |  | 2000-35000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков |  |  |  | 5-15 |  | 8-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Примечание: Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства |  |  |  | Электро-потребление |  | Использование максимума электрической нагрузки |  |  |  |  |  |  | - |  | не устанавливается |  |
|  |  |  | Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | не оборудованы стационарными электроплитами |  |  |  | 950 |  | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудованы стационарными электроплитами (100% охвата) |  |  |  | 2400 |  | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Объекты водоснабжения | удельное среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно –питьевые нужды без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно – питьевые нужды(без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | не устанавливается |  |
|  |  |  | для зданий с местными (квартирными) водонагревателями |  |  |  |  |  |  | 200, со снижением до 180 к 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | для объектов обслуживания повседневного пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Объекты водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры на одного человека | Следует принимать равным удельным среднесуточным расходам холодной и горячей воды на хозяйственно – питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | не устанавливается |  |
| 18. | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5; горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя -0,5; отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром –от 7 до 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | не устанавливается |  |
| 19. | Объекты теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВтч/кв.м, за отопительный период | Вид объекта |  |  | Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-3 |  | 4-5 |  |  | 6-9 |  |  | 10 и более |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жилые здания |  |  | 186 |  | 150 |  |  | 127 |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные организации, медицинские организации |  |  | 203 |  | 191 |  |  | 180 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дошкольные образовательные организации |  |  | 284 |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбище традиционного захоронения |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | не устанавливается |  |
| Объекты в области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг | Количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | в секторе приема заявителей предусматривается не менее 1 окна |  |  |  |  | транспортная доступность, минуты |  |  |  |  |  |  | в населенном пункте, являющимся административным центром муниципального района |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в иных населенных пунктах |  |  |  | Не устанавливается |

3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, содержащиеся в основной части настоящих нормативов, приняты равными предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня доступности объектов местного значения, установленным региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

4. Правила и область применения 
расчетных показателей, содержащихся в основной части 
местных нормативов градостроительного проектирования

муниципального района Алексеевский Самарской области

1.   Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района  Алексеевский Самарской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района Алексеевский Самарской области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального района Алексеевский Самарской области (далее также – местные нормативы) применяются при подготовке:

1)   схемы территориального планирования муниципального района Алексеевский Самарской области;

2)   генеральных планов сельских поселений муниципального района Алексеевский Самарской области;

3)   документации по планировке территории.

2. Области применения конкретных расчетных показателей, указанных в разделе 2 настоящих местных нормативов, приведены в таблице.

Таблица 2

Области применения расчетных показателей, 
установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района

Алексеевский Самарской области, для объектов местного значения

Принятые сокращения:

МНГП м.р. –нормативы градостроительного проектирования муниципального района Алексеевский Самарской области

МНГП с.п. –нормативы градостроительного проектирования сельских поселений муниципального района Алексеевский Самарской области

СТП м.р. – схема территориального планирования муниципального района Алексеевский Самарской области

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения муниципального района Алексеевский Самарской области

ДПТ– документация по планировке территории

| № п/п | Наименование расчетного показателя, в отношении которого МНГП устанавливается предельное значение | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение |  |  | Применение в случаях отсутствия в муниципальном образовании МНГП или противоречия МНГП предельным значениям расчетных показателей, установленных местными нормативами градостроительного проектирования муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СТП м.р. | МНГП м.р. | МНГП с.п. | ГП с.п. | ДПТ |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | + | + | - | - | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | - | + | + |
|  |  | транспортная доступность, минуты | + | + | - | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | - | - | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + | - | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности организациями дополнительного образования детей | количество мест на 1 тысячу человек | + | + | - | - | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности организаций дополнительного образования детей | транспортная доступность, минуты | + | + | - | - | + |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности спортивными сооружениями, предназначенными для организации и проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | + | - | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности плоскостными физкультурно-спортивными сооружениями | квадратные метры на 1 тысячу человек | - | - | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности плоскостных физкультурно-спортивными сооружений | пешеходная доступность, метры | - | - | + | + | + |
| В области библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности библиотеками муниципального района | количество объектов на муниципальный район | + | + | - | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | - | - | + | + | + |
|  |  | количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | - | - | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | - | - | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности детскими библиотеками | транспортная доступность, минуты | - | - | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности детских библиотек | количество объектов | - | - | + | + | + |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа муниципального района (районными домами культуры) | количество объектов на муниципальный район | + | - | - | - | - |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности музеями | количество объектов на муниципальное образование | + | + | + | + | + |
| В области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования | квадратный метр на 1 человека | - | - | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененных территорий общего пользования | пешеходная доступность, метры | - | - | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности парками культуры и отдыха | количество объектов | - | - | - | - | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности парков культуры и отдыха | транспортная доступность, минуты | - | - | - | - | + |
| В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | - | - | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | - | - | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок и парковок (парковочных мест) общего пользования | пешеходная доступность, м | - | - | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности сетями линий наземного общественного пассажирского транспорта | плотность сети, километры сети на квадратный километр территории | + | + | + | + | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности остановок наземного общественного пассажирского транспорта | пешеходная доступность остановок общественного транспорта, метры | + | + | + | + | + |
| В области обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами, предназначенными для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | - | - | + | + | + |
| В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельное среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно –питьевые нужды без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | - | - | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоотведения | удельное среднесуточное водоотведение жилой застройки, литры на одного человека | - | - | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + | + | + | + |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами теплоснабжения | удельный расход тепловой энергии системой отопления здания, кВтч/кв.м, за отопительный период | - | - | + | + | + |
| В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + | + | + | + |
| В области организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг | количество окон в многофункциональном центре на каждые 5 тысяч жителей | + | + | - | - | + |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | транспортная доступность, минуты | + | + | - | - | + |